Kleines Gerät mit unschlagbaren Möglichkeiten

Kompaktfilterpaket CFP 03

Kompaktfilterpaket (CFP 03)

Die meisten Ausfälle in Ölsystemen (bis zu 80 %) sind auf Ölverschmutzung zurückzuführen. Dieses Problem betrifft große industrielle Anwendungen (Behältervolumen zwischen mehreren hundert und mehreren tausend Litern), mobile Maschinen sowie Systeme, die mit kleinen Hydraulikaggregaten betrieben werden. Eine effektive Offline Filtration - konstant oder zeitweise während der Befüllung und zyklischen Service-Inspektionen - verbessert die Ölreinheit erheblich, minimiert die Betriebskosten und verlängert die Lebensdauer der Maschine.

Das ARGO-HYTOS-FMA-Produktportfolio eignet sich hervorragend für Wartungssysteme mit relativ großen Öltanks von 60 bis 5.000 l.

Doch was, wenn wir einen kleinen Tank füllen wollen oder seine Einbauposition den Einsatz von größeren Wartungseinheiten erschwert?

Das CFP 03 ist ein völlig neues, tragbares Filtergerät für die Offline-Filtration.

Hauptmerkmale:

›	Geringes Gewicht (9 kg)

›	Kompakte Größe (LxBxH 275x270x265mm)

›	Teil der FMA-Familie

›	Ergonomisches Design

›	Einfach zu bedienen

›	Direkt angeschlossene Pumpen- und Motoreinheit

›	Langlebiges Filter mit optischer Verschmutzungsanzeige

Abbildung 3: Befüllen des kleinen Aggregats mit dem CFP –

eine der möglichen Verwendungen des Aggregats.

Es ist hervorzuheben, dass das CFP nicht nur ein Gerät zum Befüllen von Maschinen mit Öl ist. Es ist in erster Linie eine Serviceeinheit für die Nebenstrom-Filtration. Diese Art der Filtration ist bei Systemen mit einfachem Zugang zum Tank Standard, bei denen die Installation von zwei unabhängigen Schläuchen (Saug- und Druckschlauch) kein Problem darstellt. Die wahre Herausforderung sind kleine Systeme, bei denen Öl durch einen kleinen verfügbaren Port fließt.

Was ist mit Nebenstrom-Filtration in solchen Systemen? Das CFP 03 funktioniert in solchen Anwendungen perfekt, dank des innovativen Saug-Rücklauf-Sets (Abbildung 4), das die Einheit ergänzt.

Abbildung 4: Saug-Rücklauf-Set

Dieses Set besteht aus einem Aluminiumgehäuse, Saug- und Druckschlauch und einem Schnellkupplungskit. Zusätzlich ist es mit einem kleinen Belüftungsfilter ausgestattet, der den Luftaustausch zwischen der Umgebung und dem Tankinneren ermöglicht. Dank des am Gehäuse angebrachten Magneten ist die Installation des Sets im Stahltank extrem einfach und schnell. Im ersten Schritt muss der Original-Belüftungsfilter aus dem Tank entfernt werden. Dann kann das Saug-Rücklauf-Set in den freigegebenen Port gestellt und in jeden gewünschten Winkel gedreht werden. Die Stärke des Magneten sorgt für eine feste und zuverlässige Verbindung. Nach Anschluss von Saug- und Druckschlauch ist die gesamte Anlage zur Nebenstrom-Filtration bereit. Das Vorgehen ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Nebenstrom-Filtration in einem Hydraulikaggregat mit dem CFP, das über ein Saug-Rücklauf-Set mit dem Tank verbunden ist

Das gleiche Set kann auch in Aggregaten mit Kunststofftanks verwendet werden. Dies ist dank eines zusätzlichen Adapters aus Stahl möglich. Der in den Luftfilteranschluss geschraubte Adapter ist die Basis für das Einsetzen des Saug-Rücklauf-Sets. Die Installation ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Installation des Saug-Rücklauf-Sets in einen Kunststofftank

Ideale Serviceausrüstung

Durch die kompakte Größe eignet sich das CFP 03 für den Einsatz in Installationen, in denen andere Geräte nicht funktionieren. Dies betrifft Systeme mit schwierigem Zugang zum Öltank, bei denen der Anschluss einer größeren Wartungseinheit nicht möglich ist. Dank seines geringen Gewichts ist das CFP 03 ideal für Arbeiten in der Höhe. Es ist auch ein sehr nützliches Gerät für Wartungsarbeiten. Wenn mehrere Maschinen gereinigt werden müssen, ist der Transport dieses superleichten Aggregats kein Problem. Dank handlicher Stopfen können die Schläuche des Gerätes während des Transports gesichert werden. Dies hilft, unerwünschte Ölleckagen zu vermeiden. Die freien Enden der Schläuche können sofort nach dem Entfernen aus dem Tank verschlossen werden - Abbildung 7. Dadurch wird das Abtropfen von Öl und ein Verschmutzen der Maschine verhindert.

Abbildung 7: Verschließen des Hydraulikschlauchendes mit einem Stopfen

CFP 03 ist erst der Anfang!

Die aktuelle Version des CFP 03 deckt noch nicht alle Vorstellungen von ARGO-HYTOS für zusätzliche Konfigurationen des Produkts ab. Die CFP-Funktion der Öldosierung scheint eine interessante Entwicklungsoption zu sein. 
Dies ist besonders in Autowerkstätten sehr nützlich. Das CFP mit Partikelzähler könnte wiederum eine Ergänzung zu der größeren Familie von UMPC 045 und FAPC 016 sein. Dies wäre insbesondere für Dienstleistungsunternehmen interessant. Auch eine Version mit 12 oder 24 VDC Motor scheint attraktiv zu sein. Eine solche Konfiguration kann beispielsweise in mobilen Maschinen verwendet werden. Wie bei allen von ARGO-HYTOS hergestellten Produkten ist es möglich, die Basisversion anzupassen: die Länge des Saug- und Druckschlauches, Länge des Stromkabels, Standard des elektrischen Steckers, Farbe des Rahmens zu ändern usw. Diese und andere Ideen werden Schritt für Schritt umgesetzt, um auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.

Kraichtal, Juni 2018

Die ARGO-HYTOS GMBH ist eine mittelständische Unternehmensgruppe. Sie entwickelt und produziert mit rund 1300 Mitarbeitern in sechs Produktionswerken in Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen Indien und China Standardkomponenten sowie intelligente Systemlösungen für die Fluidtechnik. Besonders in der Mobilhydraulik hat sich das Unternehmen zu einem der internationalen Marktführer entwickelt.

Ihr Pressekontakt:

Irene Baer 
Head of International Marketing Services & Communication

ARGO-HYTOS Management+Consulting GmbH
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug
Switzerland

Tel.: +41 (0) 41 747 24 55
i.baer(at)argo-hytos.com